Арт. 4611

USB-хаб и подставка для авторучек и телефона с часами, календарем и термометром

Инструкция по эксплуатации

Подставка для телефона, ручек и пр. мелочей

Рис 1

USB-хаб (разветвитель) – установка.

Достаточно подключить к разъему USB на вашем компьютере. Установки программного обеспечения не требуется. Совместим с PC и MAC и операционными системами Windows 98 и более поздние версии и Mac OS 9 и более поздние версии. Если компьютер не обнаруживает USB-хаб – извлеките из него все устройства и повторите подключение.

Рис.2

Установка часов, календаря.

Перед первым включением – извлеките изолятор элементов питания как показано на рисунке 2. Для установки используются клавиши на рисунке 3

Рис. 3

Установка времени

- Мигает «12 Hr» - нажмите «Вверх» или «вниз» для выбора формата отображения времени – 12 часов или 24 часа – затем нажмите кнопку SET

- На экране мигает «12:00» или «00:00» нажмите «Вверх» или «вниз» для выбора верного значения «часа»

- нажмите кнопку SET – начнет мигать значение минут нажмите «Вверх» или «вниз» для выбора значения «минуты»

- нажмите кнопку М для завершения установки времени.

Установка будильника

- в режиме отображения времени нажмите кнопку М – загорится индикатор «ALM» режима.

- Нажмите и удерживайте SET в течение 2 секунд чтобы перейти в режим установки «Часов-минут»

- Нажимайте кнопки «вверх» вниз» аналогично как устанавливается время для выбора времени будильника.

- В режиме ALM нажимайте клавишу «вверх» для выбора «колокольчик» или «другое»

- Если активирован режим «колокольчик» - будильник включен

- Если активирован режим «другое» - включен ежечасный сигнал

- Нажмите М дважды для подтверждения выбора и возврата в обычный режим.

Работа будильника и функции Snooze

- при работающем будильнике нажмите кнопку «вниз» для остановки сигнала и включения режима Snooze.

- В режиме работы Snooze будильник будет срабатывать каждые 4 минуты

- Если нажать любую другую клавишу режим Snooze отключается.

Установка даты

- В режиме отображения времени  нажмите кнопку М дважды для входа в режим установки даты.

- В режиме установки даты нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд. Далее выберите с помощью кнопок «вверх» «вниз» год, месяц и число.

- Нажмите кнопку М дважды подтвердив свой выбор.

Режим термометр

- в режиме отображения времени также отображается температура.

- Нажмите кнопку SET для переключения режимов Цельсий – Фаренгейт

- Диапазон отображаемых температур -49 – 69 градусов Цельсия.

Максимальная-минимальная температура

- прибор ведет запись максимальных/минимальных значений температуры.

- В обычном режиме работы часов нажмите кнопку «вниз» один раз чтобы посмотреть максимальное значение температуры.

- Нажмите кнопку «вниз» дважды чтобы посмотреть минимальное значение температуры

- Нажмите кнопку «вниз» чтобы вернуть в режим отображения текущей температуры

Замена батареек

- при необходимости замените элемент питания часов, как показано на рис 4

Рис. 4