Арт. 2585

# ТЕСТЕР ВЫДЫХАЕМЫХ ПАРОВ АЛКОГОЛЯ

P/N: 60163890А1

## ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РИСУНКЕ

- Экран часов

- Экран тестера алкоголя

- Окно отбора проб выдыхаемого воздуха

- Кнопка включения (POWER)

- Кнопка смены режимов (MODE)

- Кнопка «Час» (HR)

- Кнопка «Минуты» (MIN)

- Батарейный отсек

## ОПЦИИ

- Жидкокристаллический дисплей с двумя раздельными экранами

- Цифровой алкогольный тестер со звуковым оповещением

- Пределы измерения: 0,00 – 0,19% ВАС и 0,0 – 1,9 г/л (или 0,00 – 0,95 мг/л BRAC)

- Быстрое срабатывание и возвращение к исходному положению

- Автоматическое отключение

- Отображение текущего времени

- 5 вариантов будильника

- Таймер обратного отсчета

- Электропитание тестера алкоголя осуществляется двумя алкалиновыми батареями типа ААА, часы работают от плоской батарейки типа AG13.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- Сдвиньте крышку батарейного отсека (расположена на тыльной стороне устройства) по направлению, указанному стрелкой

- Установите две алкалиновые батарейки типа ААА (UM-4), соблюдая полярность (указана на корпусе)

- Перед первым включением осторожно извлеките изоляционную пленку, чтобы активировать часовую батарейку AG13.

- Обратным движением закройте крышкой батарейный отсек.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛКОГОЛЬНЫЙ ТЕСТЕР

## Прогревание

- Нажмите кнопку POWER – тестер включится, о чем сообщит короткий сигнал зуммера.

- На экране появится обозначение «warm up» и пойдет обратный отсчет чисел от 15 до 0 (или от 9 до 0), что означает – тестер находится в состоянии подготовки к работе

ВАЖНО:

  - Если по какой-то причине произойдет сбой, тестер перезапустится автоматически и проведет процедуру «прогрева» от 1 до 3 раз

  - Зачастую на поверхности алкогольного сенсора к тому моменту, когда вы достали аппарат из упаковки или после долгого периода неиспользования, собирается большое количество газа и загрязнителей – и требуется больше времени для очистки и прогрева сенсора. Можете попробовать повторить запуск несколько раз нажатиями кнопки POWER.

### Тест

- Когда процесс прогревания успешно завершен, на экране появится обозначение “blow” и начнется обратный отсчет чисел от 10 до 0 (или от 9 до 0), сообщающие, что прибор находится в режиме тестирования

- Приблизьте к лицу окно отбора проб выдыхаемого воздуха и подышите в него 3-5 секунд.

- Прочтите результат тестирования на ЖК-дисплее.

- Обозначение «Осторожно» (CAUTION) появится на экране, если концентрация алкоголя достигает уровня:

٧ от 0,02% ВАС (или 0,2 г/л) до 0,05% ВАС (или 0,5 г/л)

от 0,05% ВАС 9или 0,5 г/л) до 0,08% ВАС (или 0,8 г/л)

от 0,1 мг/л BRAC до 0,25 мг/л BRAC

от 0,25 мг/л BRAC до 0,4 мг/л BRAC

5. На экране загорится надпись «Опасно» (DANGER) в сопровождении предупреждающего звукового сигнала, если концентрация алкоголя находится на уровне:

٧ больше или равно 0,05% ВАС (или 0,5 г/л)

больше или равно 0,08% ВАС (или 0,8 г/л)

больше или равно 0,25 мг/л BRAC

больше или равно 0,4 мг/л BRAC.

## Автоматическое отключение

- Результаты анализа будут высвечиваться на экране в течение примерно 8 секунд, после чего на 2-3 секунды появится надпись «Откл.» (OFF) и произойдет выключение алкогольного тестера

- При сбое прогревания тестер также автоматически отключается

- Если при нахождении прибора в режиме тестирования в течение 10 секунд не делается выдоха в окно отбора воздуха, алкогольный тестер автоматически выключится.

ВАЖНО:

Чтобы добиться более точных показаний, производитель рекомендует проводить анализ повторно 2-3 раза.

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ

### Текущее время

- В режиме текущего времени, нажатием кнопки «HR» выберите 12- или 24-часовую схему

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «MODE» - таким образом вы попадете в режим установки текущего времени, и на экране часов замигают цифры часов и минут.

- Нажатием кнопок «HR» и «MIN» выберите нужные значения часа и минут.

- Нажатием кнопки «MODE» подтвердите свой выбор.

### Настройка будильника

- В режиме текущего времени нажатиями кнопки «MODE» от 1 до 5 раз можно войти в один из 5 режимов будильника, соответственно.

- Нажатием кнопки «MIN» производится выбор между включенным или выключенным состоянием будильника

- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «MODE», чтобы получить доступ к настройкам времени. На экране замигают цифры часов и минут.

- Нажатием кнопок «HR» и «MIN» выберите нужные значения часа и минут.

- Нажатием кнопки «MODE» подтвердите свой выбор.

## Таймер обратного отсчета

- В режиме текущего времени нажмите кнопку «MODE» 6 раз, чтобы войти в режим таймера.

- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «MODE», чтобы получить доступ к настройкам таймера. На экране замигают цифры часов и минут.

- Нажатием кнопок «HR» и «MIN» выберите нужные значения часа и минут.

- Нажатием кнопки «MODE» подтвердите свой выбор.

- Нажатием кнопки «MIN» произведите запуск таймера (если значение таймера отлично от 0). Еще одно нажатие кнопки «MIN» остановит таймер.

- Когда обратный отсчет дойдет до 00:00, прозвучит звуковой сигнал, затем таймер перезапустится.

## ПЕРЕЗАПУСК ЧАСОВ

Если вы хотите отменить все настройки и вернуться к заводским предустановкам, используйте тонкий штырь, которым нужно произвести одно нажатие в отверстие перезагрузки (RESET – находится на тыльной стороне прибора)

## СМЕНА БАТАРЕЙ

- Следует сменить 2 батареи типа ААА, если алкогольный тестер не включается или не выходит в рабочий режим.

- Смените плоскую батарею типа AG13, если часовой дисплей становится более тусклым.

## НОШЕНИЕ НА РУКЕ

Присоедините ремешок для ношения на руке к специальной пластиковой скобе и закрепите его

## СПЕЦИФИКАЦИИ

  - Сенсор:

  - Пределы измерения: 0,00% – 0,19% ВАС (0,0 – 1,9 г/л или 0,00 – 0,95 мг/л BRAC)

  - Точность теста: 0,01% ВАС (0,01 г/л или 0,05 мг/л BRAC)

  - Электропитание: две полуторавольтовые алкалиновые батареи «ААА» (обеспечивает работу алкогольного тестера) и одна 1,5V плоская батарейка «AG13» (для часов).

  - Время функционирования: прогрев – 15-30 секунд, время отклика – менее 5 секунд.

  - Точность хода часов: +/- 2.0 секунды в день

  - Габариты: 100х37х17 мм.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-- Когда вы выпили, рекомендуется выждать около 20 минут, поскольку 20 минут – время, за которое алкоголь попадает в кровь из системы пищеварения, и остаточный алкоголь во рту рассеивается.

-- Для повышения точности результата не проводите следующее тестирование в течение 3 минут после предыдущего.

-- Не рекомендуется курить и есть за 20 минут до исследования.

-- Не используйте химикаты для механической чистки тестера.

-- Не допускайте попадания жидкости в окно для отбора проб.

-- Не пользуйтесь вблизи тестера какими-либо веществами с активным испарением – такими, как инсектициды или спирты.

-- Не оставляйте тестер в замкнутой среде с загрязненной атмосферой.

-- Результаты алкогольного тестирования носят исключительно рекомендательный характер, производитель не берет на себя никакой ответственности по закону.