Арт. 5649.10

Универсальный аккумулятор Solar 2000 mAh,

на солнечных батареях

Зарядное устройство со встроенными солнечными батарейками и аккумулятором высокой емкости 2000 мАч, LED-индикатором заряда, портами USB и Mini USB, переключателем силы тока — 500 мА или 1000 мА.

- Описание изделия:

- Солнечная панель

- Индикатор работы солнечной панели (синий)

- Режим 500 мА (зеленый индикатор)

- Режим 1000 мА (зеленый индикатор)

- USB-порт (выход)

- Кнопка вкл/зарядка/индикатор уровня зарядки/переключатель режима зарядки

- Mini USB-порт (вход)

- Индикатор уровня заряда аккумулятора

- Технические характеристики:

- Эффективность солнечных панелей — более 16%

- Входные параметры при зарядке от солнечных панелей: 5 В / 100 мА

- Размеры: 115х66х13 мм

- Емкость встроенного аккумулятора: 2000 мАч

- Максимальное выходное напряжение: 5 В

- Максимальная выходная сила тока: 500 мА и1000 мА

- Время полной зарядки встроенного аккумулятора от солнечной панели — 15-18 часов

- Время полной зарядки встроенного аккумулятора от USB-порта стационарного компьютера — 3-4 часа

- Управление:

- 1. Способы зарядки встроенного аккумулятора:

- Энергия солнца:

Разместите солнечную панель вертикально: в

противном случае эффективность может снизиться на 60%.

Во время работы солнечной панели на устройстве горит

соответствующий индикатор синего цвета.

- Зарядка от порта USB:

Подключите кабель к USB-порту компьютера, а Mini USB к

устройству. Во время зарядки мигает красный индикатор.

Если аккумулятор полностью заряжен, красный индикатор

перестает мигать, постоянно горят все секции индикатора.

- Зарядка мобильного телефона:

Шаг 1: Подключите кабель (в комплекте) к выходу USB.

Шаг 2: Выберите режим зарядки в соответствии с необходимой силой тока: 500 мА для мобильного телефона, 1000 мА для iPad или планшетного компьютера. Если зарядка не начнется в течение 30 секунд, устройство автоматически отключится, а зеленый индикатор погаснет.

Шаг 3: В зависимости от модели вашего мобильного телефона выберите подходящий разъем (в комплекте) и подключите его к кабелю и к мобильному телефону. Процесс зарядки отобразится на экране вашего мобильного телефона.

- Проверка емкости заряда аккумулятора:

Для проверки нажмите кнопку на устройстве. Если горят все 4 LED-индикатора, аккумулятор полностью заряжен, 2 индикатора — 50% заряда, 1 индикатор — 25% заряда.

- Установка режима зарядки:

Для выбора режима необходимо нажать кнопку. При первом нажатии включается режим 500 мА (подсвечивается соответствующим зеленым LED-индикатором). При втором нажатии включается режим 1000 мА. 500 мА — для зарядки мобильного телефона, а 1000 мА — для зарядки более энергоемких устройств, например, iPad.

- Уведомление:

- Пожалуйста, не царапайте солнечную панель и держите ее в чистоте, тем самым вы продлите срок ее службы.

- Не помещайте устройство в воду или огонь.

- В случае падения устройства в воду немедленно достаньте его из воды, протрите сухой тканью и ни в коем случае не включайте сразу. Перед включением его необходимо тщательно просушить, можно использовать бытовой фен для сушки волос.

- Наиболее эффективное расположение для зарядки от солнца — вертикальное

Наиболее эффективное время для зарядки от солнца с 9:00 до 15:00

- В зависимости от погоды эффективность солнечной панели может быть различной

В зависимости от широты эффективность солнечной панели также может отличаться. (Например, Мексика, Австралия расположены в низких широтах, и эффективность работы солнечных панелей там наивысшая. Финляндия, Швеция, Россия расположены в высоких широтах, здесь эффективность солнечных панелей нормальная.)

Примечания:

- Устройство снабжено механизмами защиты от перезаряда и короткого замыкания, что продлевает срок службы аккумулятора телефона и встроенного аккумулятора.

- Если устройство не работает, убедитесь, что вы используете подходящий разъем для зарядки вашего мобильного телефона.

- Защита встроенного аккумулятора от короткого замыкания. Если выходная сила тока слишком большая (более 1500 мА), зеленый LED-индикатор мигнет 19 раз и примерно через 10 секунд автоматически выключится. Чтобы использовать его снова, просто включите устройство заново.

- Если устройство не используется в течение нескольких дней, встроенный аккумулятор может разрядиться. Если LED-индикатор горит неярко, вы не сможете воспользоваться устройством для зарядки мобильного телефона. Подключите устройство через USB-кабель к компьютеру (или иному источнику питания) на 2-3 часа до его полной зарядки.

- Не предназначено для детей младше 3-х лет. Это не игрушка!