Музыкальный проигрыватель арт 6137

Вкл и выкл устройства

Для включения устройства аккуратно поверните переключатель ON/OFF вправо до того как вы услышите легкий щелчок.

Выбор радиостанции

Выберите диапазон – AM, FA, SW нажимая сотв кнопку. После выбора диапазона настройте радиостанцию используя регулятор настройки.

Выбор диапазона

USB/SD = проигрыватель с карт памяти USB/SD

FM = FM диапазон 87,5 – 108,5 Мгц

SW2 = SW диапазон 7,5 – 22 Мгц

SW2 = SW диапазон 2,5 – 7 Мгц

MW = AM диапазон 530 – 1640 Кгц

Настройка тональности

Тональность приемника может быть настроена с помощью небольших регуляторов расположенных справа и слева. Слева регулятор настраивает высокие частоты, справа – низкие.

Подключение антенны

В большинстве городов встроенной антенны в сочетании с высокочувствительным приемником должно быть достаточно для уверенного приема сигнала.

AM приемник: Используется встроенная ферритовая антенна. Поскольку она имеет направление, вращайте приемник в горизонтальной плоскости для оптимального приема при необходимости.

FM и SW приемник: Используйте проволочную антенну при слабом сигнале, для повышения чувствительности приемника.

Тонкая настройка SW диапазона

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными информационными материалами чтобы узнать больше о SW диапазоне, лучшего времени для его прослушивания и т.д. Для получения наилучших результатов качества приема сигнала, проделайте следующее. Для тонкой настройки необходимо «почувствовать» настройку. На данном диапазоне этот момент гораздо более критичен чем на диапазона FM и AM. Для этого поворачивайте ручку тонкой настройки очень-очень медленно. В определенные моменты, когда вы «проскочите» станция необходимо будет вернуться назад очень медленно и аккуратно.

Не беспокойтесь, это нормально. Через некоторое время у вас появится навык настройки радиостанций SW диапазона.

Меры предосторожности

- Используйте питание от сети только 230 вольт, с частотой 50 Гц

- На задней панели указаны технические характеристики напряжения, потребляемой мощности и др.

- В случае, если Вы не планируете использовать проигрыватель в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от бытовой электросети, выдернув шнур из розетки. Никогда не тяните за провод. Для извлечения вилки из розетки возьмитесь за штекер.

- Не располагайте проигрыватель возле источников открытого огня, отопления или прямого солнечного света. А также в местах с повышенной концентрацией пыли и повышенной вибрацией.

- Не размещайте устройство на покрывалах или близи штор, которые могут препятствовать нормальной циркуляции воздуха внутри устройства. Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий, в целях предотвращения перегрева устройства.

- В случае попадания внутрь устройства жидкости или посторонних предметов – отключите его и покажите его квалифицированному персоналу для диагностики.

- При загрязнении деревянной поверхности, протрите ее мягкой тканью смоченной небольшим количеством мебельной полироли.

- При использовании внешней антенны, немедленно отсоедините ее в случае грозы.

Использование USB и SD карт

- Включите устройство с помощью кнопки ON/OFF/ регулятор громкости – повернув в сторону ON и установив  громкость на среднем значении

- Нажмите кнопку SD/USB для переключения в режим чтения карт памяти SD/USB

- Поместите SD карты с записанными на нее звуковыми файлами в соответствующий разъем

- Нажмите кнопку PLAY/Pause для начала воспроизведения файлов

- Зеленый индикатор будет мигать, в то время как воспроизводятся файлы записанные на карту памяти

- Для паузы нажмите кнопку PLAY/PAUSE

- В режим воспроизведения нажмите кнопку SKIP+/SKIP- один раз для переключения между файлами воспроизведения.

- Для остановки воспроизведения, нажмите сначала кнопку PLAY/PAUSE. На данном этапе не извлекайте карту памяти!

- Перед извлечением карты памяти выключите устройство с помощью кнопки ON/OFF

- Далее аккуратно надавите на карту памяти, раздастся щелчок и она выдвинется на несколько миллиметров. Далее ее легко можно извлечь пальцами.

ВНИМАНИЕ: Неправильное подключение USB или SD карты памяти может привезти к повреждению устройства и выходу его из строя. Перепроверьте правильность подсоединения перед подключением карт памяти!

Использование USB карты

- Включите устройство с помощью кнопки ON/OFF/ регулятор громкости – повернув в сторону ON и установив  громкость на среднем значении

- Нажмите кнопку USB/USB для переключения в режим чтения карт памяти USB/USB

- Поместите USB карты с записанными на нее звуковыми файлами в соответствующий разъем

- Нажмите кнопку PLAY/Pause для начала воспроизведения файлов

- Зеленый индикатор будет мигать, в то время как воспроизводятся файлы записанные на карту памяти

- Для паузы нажмите кнопку PLAY/PAUSE

- В режим воспроизведения нажмите кнопку SKIP+/SKIP- один раз для переключения между файлами воспроизведения.

- Для остановки воспроизведения, нажмите сначала кнопку PLAY/PAUSE. На данном этапе не извлекайте карту памяти!

- Перед извлечением карты памяти выключите устройство с помощью кнопки ON/OFF

- Далее аккуратно надавите на карту памяти, раздастся щелчок и она выдвинется на несколько миллиметров. Далее ее легко можно извлечь пальцами.

ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте USB/SD карты памяти во время работы. Это может привести к повреждению устройства или файлов.

Важное примечание:

Данное устройство может быть несовместимым с USB концентраторами, такими как USB разветвителями. Устройство поддерживает только устройства типа USB storage device.

В случае, если на карте памяти звуковые файлы отсутствуют, загорится красный индикатор. Во время воспроизведения зеленый индикатор будет мигать. В случае если USB/SD не функционирует – перезагрузите устройство.

USB спецификация

Интерфейс

USB 2.0 максимальная скорость передачи данных. HOST (USB разветвитель не поддерживается)

Совместимая память

USB 1.1

USB 2.0

Минимальный размер памяти – 512 мб

Максимальный размер памяти – 4 Гб (только система FAT16)

Примечания

- USBпорт не поддерживает связь через внешний кабель

- Он не предназначен для прямого подключения компьютера

- Работоспособность абсолютно всех видов USB и SD карт не гарантируется.

MP3 декодер

Совместим с MPEG Audio 1, 2, 2.5

Совместим с Layer 1, 2, 3

Совместим с Sampling rate: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz

Совместим с Bit rate: 8k ~ 320kbps

Subwoofer nest: 8

Максимальное количество файлов для плейлиста: 9999

Формат файлов для проигрывания: mp3, mp2, mp1

Устранение неполадок

Я не слышу никаких звуков из приемника.

- проверьте подключен ли кабель питания

- проверьте включен ли проигрыватель

- проверьте уровень громкости

USB/SD – музыка не воспроизводится при нажатии кнопки PLAY/Pause

- проверьте наличие MP3 файлов на карте памяти

- проверьте объем карты памяти – он должен быть не более 4 Гб

- попробуйте переустановить карту памяти

- проверьте тип файлов которые записаны на карте памяти – MP3 или WMA. Данное устройство не проигрывает файлы формата WMA