Биокамин (артикул 6238)
[image: image1.jpg]



Инструкция по эксплуатации

Необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед первым использованием биокамина. 

При использовании изделия следует соблюдать приведенные ниже инструкции, а также все соответствующие местные правила, касающиеся техники безопасности.
1. Описание изделия

Биокамин можно использовать вне помещения, например, в саду, а также в помещениях, в которых невозможна установка традиционного камина. 

Биокамин, предназначенный исключительно для декоративных целей, служит для создания уютной домашней атмосферы. 
Для биокамина не требуется дымоход. Это означает, что  все тепло, выделяемое в процессе горения, остается в помещении. Биокамин можно использовать в любом помещении, имеющем достаточный объем, где обеспечивается необходимая естественная вентиляция. 

Благодаря использованию экологического топлива, содержащего спирт (этанол), биокамин является бездымным и экологически чистым. При использовании изделия не образуется типичных очаговых остатков, таких как зола и сажа. 

Биокамин не является отопительной установкой.
2. Техника безопасности
Соблюдение рекомендаций по технике безопасности,  приведенных ниже, позволит избежать повреждения  изделия, а также возникновения потенциально опасных  ситуаций, могущих привести к телесным повреждениям окружающих. 

Для того, чтобы обеспечить правильное, безопасное использование биокамина, необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции: 

Перед началом сборки изделия выберите  подходящее место для установки, учитывая следующие правила: 
· Изделие следует устанавливать на ровной поверхности, чтобы обеспечить его устойчивость. Поверхность, на которую устанавливается изделие, не должна прогибаться под его весом. 
· Необходимо обеспечить достаточную  естественную вентиляцию в помещении, в  котором используется биокамин. В случае  необходимости, следует усилить вентиляцию,  оставив открытым окно или дверь. См. таблицу, приведенную ниже.
	Минимальная площадь помещения (м2)*
	Циркуляция воздуха (n/ч)**
	Примечания

	19,6
	1,0
	полная циркуляция воздуха за 1 ч 
в помещении, где используется биокамин

	32,3
	0,6
	типичная циркуляция воздуха в зданиях 
с сильным сквозняком и обычной вентиляцией


* Высота помещения H=2,6 м 

** Общие указания по циркуляции воздуха: 

n/ч – кратность циркуляции воздуха в помещении,  например, 0,5 n/ч означает, что за 1 час воздух в помещении заменяется наполовину.
	Циркуляция воздуха [n/ч]
	Примечания

	0 - 0,5
	Закрытые окна и двери 

	0,3 - 1,5
	Приоткрытые окна без штор и жалюзи 

	5,0 – 10,0
	Наполовину открытые окна  


Общие правила безопасности: 

· Детям запрещается разжигать и использовать биокамин без присмотра взрослых. 

· Запрещается помещать любые предметы (особенно легко воспламеняемые) на изделие или его опору. 
· Запрещается самостоятельно ремонтировать  биокамин и вносить изменения в его конструкцию.  

· Запрещается использовать детали биокамина, имеющие механические повреждения. 

· Запрещается сжигать в камине дерево, бумагу и  любые другие предметы, т.к. это может привести к повреждению биокамина.

Категорически запрещается добавлять топливо в резервуар в процессе горения
[image: image2.png]



· Запрещается курить во время работы с топливом. 

· Пролитое топливо может привести к возникновению пожара. Если топливо пролито, вытрите его или дождитесь, пока оно полностью не испарится. 
· Запрещается помещать внутрь камина любые предметы, кроме предоставленных изготовителем. 

· При эксплуатации изделие сильно нагревается, поэтому следует соблюдать осторожность.  

· Запрещается наклоняться над горящим камином и помещать руки внутрь камина. 

· Запрещается закрывать биокамин, т.к. это может привести к возникновению пожара. 

· Запрещается направлять струю воздуха на пламя  (например, с помощью вентилятора). Проходя мимо горящего камина, соблюдайте расстояние минимум 0,5 м, во избежание создания струи воздуха, могущей привести к распространению пламени вне камина. 

· Гасить пламя в биокамине следует с помощью  прилагаемой металлической заглушки, соблюдая приведенные инструкции.  

· Перед заливанием топлива необходимо подождать, чтобы резервуар достаточно остыл – по меньшей мере, 5 минут. 

· Разжигать камин разрешается с помощью специальной зажигалки или спичек для камина. Запрещается использовать для этой цели обычные спички и зажигалки. 

· Топливо следует сжигать полностью, т.к. в противном случае могут образовываться горючие газы и неприятный запах. 

· Если топливо не воспламеняется, это может  означать, что оно имеет слишком низкую температуру. В этом случае следует подождать, пока топливо не нагреется до комнатной температуры.
3. Сборка
Перед началом сборки изделия необходимо   ознакомиться с Разделом 2 настоящей инструкции («Техника безопасности»). Для того, чтобы обеспечить  правильную сборку и установку биокамина, выполните следующие действия:
3.1. Вскройте упаковку и выньте все детали биокамина. Проверьте все элементы:

- основание камина – 1 шт.

- стеклянные стенки – 2 шт.

- винты – 4 шт.

- разборные крепления – 4 шт.

- металлическая заглушка – 1 шт.
3.2. Выберите место, подходящее для установки биокамина, в соответствии с описанием, данным в Разделе 2.   
3.3. Соберите биокамин. Для этого: а) с помощью отвертки отверните винты на камине (4 шт.); б) снимите верхушки у металлических креплений в комплекте (4 шт.) и прикрутите крепления к камину с помощью винтов; в) аккуратно по очереди установите стеклянные стенки (будет удобнее, если камин при этом будет расположен горизонтально), привинтив верхушки к креплениям. 
4. Эксплуатация

Перед использованием изделия внимательно прочтите Раздел 2 настоящей инструкции.

4.1. Заполните резервуар в основании биокамина топливом. 
Топливо (биоэтанол) в комплект не входит, и его можно приобрести в специализированных магазинах по продаже каминов и оборудования к ним. 
Избегайте переливания топлива через край. Заливайте  топливо очень аккуратно, т.к. пролитое топливо может  привести к пожару. 
Осторожно: Максимальный уровень топлива в резервуаре - примерно 1 см от верхнего края.
4.2. Подожгите топливо, используя специальную зажигалку или каминные спички. Для поджога достаточно просто коснуться поверхности топлива. 
4.3. Топливо всегда должно догорать полностью. Если   потребуется погасить пламя, используйте прилагаемую металлическую заглушку: держа за ручку, поместите ее  пластинкой вниз сверху на резервуар камина и  удерживайте ее в этом положении в течение нескольких секунд.
5. Чистка и техническое обслуживание
Биокамин не требует специального технического обслуживания, кроме обычной чистки. Для протирки корпуса и деталей из нержавеющей стали и стекла используйте мягкую влажную ткань и неагрессивное чистящее средство. 

